Муниципальный чемпионат Юный мастер - 2026

г. Ростова-на-Дону

Отборочный тур

# Компетенция «Малярные и декоративные работы»

# Конкурсное задание

# Выполняется по модулям:

- «Кто такой маляр-декоратор интерьера?»  - рассказать о профессии, ответить на вопросы экспертов.

Алгоритм выполнения задания:

- выслушать задание;

- рассказать о профессии, ответить на вопросы.

Лимит времени на выполнение задания: 3 мин.

- Работа с карточками - «Что необходимо маляру-декоратору для работы в отделке интерьера?»

Алгоритм выполнения задания:

-	выслушать задание;

-	разложить материал;

-	рассмотреть предметы и оборудование;

-	выбрать	предметы	и	оборудование, 	соответствующее	компетенции «Малярные и декоративные работы» и сложить в конверт со знаком «+», несоответствующие убрать в конверт со знаком «-»

-	убрать рабочее место,

-        поднять руку.

Лимит времени на выполнение задания: 2 мин.

- Выполнение геометрической абстракции поверхности в цвете - применение в интерьере.

Алгоритм выполнения задания:

- Выбрать цвет колера. В конкурсе будут представлены четыре цвета: красный, желтый, зеленый, синий.

- Налить в четыре емкости белую краску в/д в определенном объеме 100 мл.

- Добавить колер определенного цвета. Смешать каждый цвет колера с белой краской так, чтоб получился яркий цвет.

- Подготовить планшет. Найти середину длины и ширины планшета по краям, поставить метки карандашом. С помощью малярного скотча разделить планшет на треугольники по заданному рисунку. Метки карандаша должны быть видны через малярный скотч и находиться посередине. Затем приклеиваем скотч с небольшой натяжкой, чтобы линия была ровной, а не волной.

- Закрепить малярный скотч с помощью нажатия пластиковым шпателем, чтобы ни одна капля краски не проникла под скотч.

- Выполнить губкой тампонирование – губку обмакнуть в готовый окрасочный состав и способом набивки выполнить тампонирование малярного скотча каждого треугольника на планшете, чтобы при выполнении окрашивания краска не затекла под скотч, и были ровные границы после удаления малярного скотча. Так проделать с каждым цветом и каждый раз брать чистую губку.

- Подготовить ванночку для краски: надеть на нее пакет, чтоб после окрашивания можно было его снять с остатками краски и выкинуть (и так проделать после каждого цвета).

- Налить цветную краску в ванночку, взять валик, обмакнуть в краске, чтоб краска полностью покрыла валик, прокатать его по решетке ванночки, снова обмакнуть валик в краске, и еще раз прокатать его по решетке ванночки (это делается для того, чтобы валик пропитался краской).

- И так использовать все 4 валика (под каждый цвет свой валик) и выполнить окрашивание треугольников нужными цветами.

- Используя все цвета, закрасить все геометрические участки. Нельзя оставлять густых слоев краски, обязательно прокатать несколько раз валиком по геомерическим участкам поверхности и хорошо прокрасить уголки треугольников, можно использовать для этого кисточку, чтобы не задеть валиком другие цвета треугольников планшета.

- Снять скотч сразу же после нанесения последнего слоя краски, придерживая каждую часть малярного скотча, чтоб не задеть готовую окрашенную поверхность. При высыхании малярного скотча с окрашенной поверхностью есть вероятность, что краска приклеится к скотчу и вместе с ним можно будет снять краску с поверхности, что не допустимо в выполнении задания и получении нужного результата.

- Убрать рабочее место: грязные инструменты в пустую емкость, чистые инструменты и приспособления в ящик для инструментов, стол протереть влажными салфетками и выкинуть в мусорный контейнер, емкости с окрасочным составом плотно закрыть крышками и убрать на край стола так, чтобы их не опрокинуть.

- Сообщить экспертам о завершении работы поднятием правой руки.

Лимит времени на выполнение задания: 30 мин.

- Демонстрация умения презентовать готовое изделие – поверхность, геометрической абстракции в цвете - применение в интерьере.

Алгоритм выполнения задания:

- поприветствовать;

  - представиться;

- презентовать готовое изделие - поверхность, геометрической    абстракции в цвете.

Лимит времени на представление задания: 3 мин.

Вариант 1